УДК 621.391

Москаленко А.О., кандидат технічних наук,

Дорощенко Р.В., студент,

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

МЕТОД МОДУЛЯЦІЇ З АДАПТАЦІЄЮ ДО УМОВ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ РАДІОХВИЛЬ

У роботі представлено метод адаптивної модуляції циклічним зсувом коду з можливістю зміни швидкості передачі інформації; приведено порядок цифрової кореляційної обробки сигналів, синтезованих запропонованим методом.

Вступ

Для задоволення вимог до високошвидкісної передачі даних перспективні радіоінтерфейси повинні використовувати частотний діапазон більш ефективно, ніж відомі радіотехнології. А це передбачає можливість використання багаторівневих форматів модуляції з високою стійкістю до частотно-селективних завмирань, які спостерігаються в широкосмуговому радіоканалі. Тому, бажаною властивістю методів модуляції сигналів, які являються кандидатами на використання в перспективних радіоінтерфейсах, являється можливість адаптації до умов розповсюдження радіохвиль.

Таким чином, задача дослідження полягає в розробці метода адаптивної модуляції з можливістю зміни швидкості передавання інформації.

Основна частина

Перспективними методами широкосмугової модуляції являються MBOK (M-ary Biorthogonal Keying – М-ічна двоортогональна модуляція), CCSK (Cyclic Code Shift Keying – модуляція циклічним зсувомом коду), OCDM (Orthogonal Code Division Multiplex – мультиплексування сигналів з ортогональним кодовим ущільненням), OFDM (Оrthogonal Frequency Division Multiplex – мультиплексування сигналів з ортогональним частотним ущільненням). За результатами аналізу даних методів модуляції встановлено, що найкращим методом є MBOK завдяки високій стійкості до перешкод і багатопроменевого розповсюдження радіохвиль [1,2]. Іншим перспективним методом є CCSK [3], вона поступається MBOK за рахунок використання неортогонального алфавіту сигналів і вразлива до багатопроменевого розповсюдження радіохвиль. Змінюючи методи формування алфавіту сигналів CCSK-модуляції можливо виключити вказані недоліки. В результаті чого, модуляція циклічним зсувом коду, в порівнянні з MBOK, отримує перевагу за рахунок забезпечення більш високої швидкості передавання інформації и простоти кореляційної обробки сигналів.

При модуляції циклічним зсувом алфавіт сигналів утворюється циклічними зсувами єдиної кодової послідовності c0,c1,...,cL−1 (вона ж  опорний сигнал в кореляторі). Встановивши синхронізацію, приймач знаходить взаємнокореляційну функцію (ВКФ) зашумленого сигналу на вході з його опорною копією, визначає положення кореляційного максимуму и номер зсуву, що відповідає тому чи іншому сигналу M-вого алфавіту.

Цифрова реалізація CCSK-демодулятора потребує обчислення перетворення Фур’є вхідного сигналу, його добутку з комплексно-спряженим спектром опорного сигналу і потім оберненого перетворення Фур’є отриманого результату. Всі основні операції такої обробки виконуються ШПФ-процесором і мають порядок складності O(Llog2L), що дає істотну економію обчислювальних ресурсів приймача (рис. 1).

Тут yi=xi+ni  відліки суміші “сигнал + шум”, Yi , Сi і Ri  відліки ДПФ вхідного коливання, опорного сигналу і їх ВКФ, відповідно, i=0,…L1.

Очевидно, що метод CCSK не накладає будь-яких обмежень на структуру сигнальних послідовностей, що оброблюються. Єдиним рекомендованою властивістю є малість бічних пелюсток періодичної автокореляційної функції (ПАКФ): при великих L число таких послідовностей дуже велике.

Рис. 1. Алгоритм демодуляції CCSK в цифровому сигнальному процесорі

При формуванні сигналів адаптивної модуляції циклічним зсувом коду з можливістю зміни швидкості передачі інформації враховуються параметри середовища розповсюдження радіохвиль внаслідок чого змінюється швидкість передачі інформаційних біт. Це відбувається шляхом оцінювання основних параметрів середовища розповсюдження і видачі керуючих сигналів на зміни швидкості передачі інформації передавачу і приймачу.

При використанні запропонованого методу модуляції швидкість передачі інформації може знаходитися в межах:

1τ⋅N≤V≤log2Nτ⋅N,

де τ - протяжність чіпа; N - довжина послідовності розширення спектру сигналів; V - швидкість передачі інформації.

Приклад правил формування сигналів адаптивної модуляції циклічним зсувом коду з можливістю зміни швидкості передачі інформації для кодової послідовності довжиною 8 біт приведений на рис. 2.

Рис. 2. Правила формування сигналів адаптивної модуляції циклічним зсуву коду з можливістю зміни швидкості передачі інформації

При формуванні сигналів на максимальній швидкості передачі інформації (log2Nτ⋅N) кожна трійка інформаційних біт замінюється одним з восьми зсувів кодової послідовності розширення спектру сигналів, як і при класичній схемі CCSK-модуляції.

Розглянемо приклад, коли надійшла команда на зміну швидкості передачі інформації до (log2N−1)τ⋅N. У цьому випадку, сигнал формується наступним чином. Кожна двійка інформаційних біт замінюється лише 1, 3, 5 і 7 зсувами відповідно до рис. 2. Сигнали при інших швидкостях передачі інформації формуються аналогічно.

Кореляційна обробка запропонованих сигналів практично аналогічна обробці сигналів з CCSK. Різниця лише в принципі роботи пристрою вирішення.

Приклад правил функціонування пристрою вирішення цифрового кореляційного приймача сигналів адаптивної CCSK-модуляції приведено на рис. 3.

Рис. 3. Правила функціонування вирішального пристрою цифрового кореляційного приймача сигналів адаптивної CCSK-модуляції

В даному випадку, при максимальній швидкості передачі інформації (log2Nτ⋅N) кореляційна обробка запропонованих сигналів аналогічна обробці сигналів з CCSK.

При швидкості передачі інформації V=(log2N−1)τ⋅N кожній двійці біт відповідає два стани кореляційної матриці.

Кореляційна обробка сигналів при інших швидкостях передачі інформації виконується аналогічно.

Висновки

Таким чином, в роботі запропонований метод адаптивної модуляції з можливістю зміни швидкості передавання інформації, а також спосіб обробки сигналів, синтезованих з використання запропонованого метода. Їх використання дозволить гнучко адаптувати параметри перспективних радіоінтерфейсів до умов розповсюдження радіохвиль, зберігаючи максимальні швидкості передавання даних і цифрової кореляційної обробки на прийомі.

Література:

1.	M. Webster et al., “Proposal for a high speed PHY for the 2.4 GHz band,” IEEE P802.11-98/47, Jan. 1998.

2.	 Fisher et al., “DS-UWB physical layer submission to 802.15 task group 3a,” IEEE P802.15-04/01373r3, July 2004.

3.	G.M. Dillard et all., Cyclic Code Shift Keying: A Low Probability of Intercept Communication Technique // IEEE Trans. Aerosp. Electron. Systems., vol. AES-39, July 2003, pp. 786 -798.