УДК 681.3.06

к.т.н., доцент Сокол Г.В.,

Косюк Є.А., Шевченко К.С.

Полтавський національний технічний університет

ім. Ю.Кондратюка, Україна, Полтава

АДАПТИВНИЙ КОМПЕНСАТОР КРОС-ПОЛЯРИЗАЦІЙНИХ СПОТВОРЕНЬ

За останні роки частотно-часові методи в радіотехніці і зв'язку знаходяться на межі вичерпання, в той час як просторово-поляризаційні методи знаходять особливу важливість, оскільки дозволяють оптимізувати використання поляризаційного простору. Таким чином, вирішення задач електромагнітної сумісності, розробка методів підвищення завадостійкості супутникових систем зв'язку є актуальною науковою задачею.

Ключові слова: завада, адаптивна антенна решітка, відношення сигнал/шум, електромагнітна сумісність.

Вступ

У сучасних системах зв'язку, потреба передачі інформації по каналам з обмеженою смугою пропускання потребує пошуку методів ефективної експлуатації спектральних і просторових ресурсів. На практиці при виконанні в системах супутникового цифрового телебачення відзначаються тенденції погіршення якості сигналу внаслідок появи крос-поляризації. Одним з перспективних методів підвищення завадостійкості систем радіозв'язку є просторово-часова і полязізаціонно-часова обробка сигналів.

Під просторово-часовою обробкою сигналів в загальному випадку розуміють деяку сукупність дій над сигналами, прийнятими в різних точках простору, що дозволяє з максимальною якістю виділити корисну інформацію, яка в них міститься. Ці алгоритми поділяються на структурні і неструктурні [1, 4]. Для неструктурних алгоритмів характерно: структурна чутливість до зміни сигнально-завадової обстановки, вузька спеціалізація для конкретних видів сигналів, необхідність наявності апріорної інформації про сигнал, завади та шуми. Використання структурних методів призвело до створення адаптивних антенних решіток і адаптивних компенсаторів завад. Розглянемо алгоритм адаптивного компенсатору завад.

Основна частина

Задачу компенсації крос-поляризаційних спотворень можливо, вирішити наступним чином. Представимо сигнал основного каналу у вигляді наступного рівняння:

u(t)=s(t)+n(t)+v(t),                                                    (1)

де s(t) сигнал, n(t) крос-поляризаційна завада, v(t) шум. Необхідно сформувати наступний сигнал n(t)≈−n(t), це компенсує крос-поляризаційну заваду n(t):

u(t)=s(t)+n(t)−n(t)+v(t)=s(t)+v(t)+Δn(t),                         (2)

де Δn(t) залишок некомпенсованої крос-поляризаційної завади, який необхідно мінімізувати: Δn(t)→0.

У супутникових системах цифрового телебачення для оптимізації частотного ресурсу використовується поляризаційне рознесення.

Формування сигналу n(t) виробляється з ортогонально поляризованого каналу. У зв'язку з цим завдання компенсації крос-поляризаційної завади вирішується методом складання сигналів з основного та ортогонального каналів.

Суть задачі полягає у формуванні сигналу n(t)≈−n(t), де n(t)- сигнал, який дорівнює по амплітуді крос-поляризаційній заваді в основному каналі прийому і протилежний їй по фазі.

Для вирішення цієї задачі необхідно використовувати сигнал з ортогонального каналу. Зорієнтувавши антену ортогонального каналу установкою нуля поляризаційної діаграми спрямованості на сигнал s(t), отримаємо значення:

uо(t)=nо(t)+vо(t),                                              (3)

nо(t)- відповідає крос-поляризаційній заваді основного каналу з можливими відмінностями по амплітуді та фазі. Задача компенсації полягає в знаходженні такого комплексного вагового коефіцієнта w=we−jϕ, перемноживши на який компоненти ортогонального каналу (3) відповідали компонентам крос-поляризаційної заваді основного каналу з відповідними амплітудами та фазами,

w⋅uо(t)=w⋅nо(t)+w⋅vо(t),                                             (4)

де w⋅uо(t) - сформований сигнал компенсації. Далі сигнали з основного (1) і ортогонального (4) каналів подаються в протифазі на загальний суматор.

Таким чином, згідно (2) отримуємо:

u(t)=s(t)+n(t)−w⋅nо(t)+w⋅vо(t)+v(t),                                  (5)

де n(t)−w⋅nо(t)=Δn(t)→0;  w⋅vо(t)+v(t)=v(t) - гаусовський білий шум. Для розв'язання задачі оцінки вагового коефіцієнта скористаємося рівнянням фільтра Калмана – Б'юси.

dx(t)dt=F(t)x(t)+K(t)y(t)−H⋅F(t)x(t)                                    (6)

де Kt=PtHTNn−1 - коефіцієнт, що визначає стійкість і максимальну швидкість збіжності процедури (6). Коефіцієнт F(t) має фізичний зміст величини, зворотній інтервалу кореляції τkop процессу xt. H - коефіцієнт, який задає послаблення сигналу xt, Nn- спектральна щільність потужності шуму спостереження, Pt - апостериорна дисперсія помилки оцінки, яка знаходиться з рішення диференціального рівняння Риккати:

dPtdt=F(t)P(t)+P(t)F(t)T−P(t)HTNn−1HP(t)+G(t)NξG(t)T.

Коефіцієнт G(t) визначає масштаб випадкових змін процессу xt, Nξ - спектральна щільність потужності шуму.

Для вирішення задачі компенсації крос-поляризаційної завади під x(t) будемо розуміти ваговий коефіцієнт. Нев'язка при цьому виражається у вигляді u(t)−w⋅uо(t) та є керуючим впливом при формуванні вагового коефіцієнта. Таким чином, у процедурі фільтра Калмана-Б'юси відбулася заміна: x(t) на w(t), а H на uо(t). В результаті отримуємо алгоритм оцінки оптимального значення w(t):

dw(t)dt=F(t)w(t)+K(t)u(t)−w(t)F(t)uо(t).                       (7)

де Kt=PtuoNv−1 - відповідний коефіцієнт, що визначає стійкість і максимальну швидкість збіжності процедури (7).

Структурна схема багатоканального приймача з АКЗ, що реалізує алгоритм (7), представлена на рис. 1 [1, 3]. Завада з опорного каналу після помножувача m1, де вона набуває відповідний кожному i-му каналу зсув і масштаб wi(t), віднімається в суматорі 1. Результати віднімання подаються на вхід приймача і паралельно, після відповідного посилення в Nv−1 раз - на перемножувач m2.

+

-

l- канальний приймач

Аорт

Рис.1. Структурна схема багатоканального приймача з АКЗ

Аосн

Основні канали прийому

Опорний канал

I

На інший вхід перемножувача m2 подається зважене значення завади no(t). Множенням на Nv−1 визначається значення зворотного зв'язку, яке встановлюється обернено пропорційно спектральній щільності шумів спостереження в кожному з каналів прийому. Інтегратором, де значення F(t) визначає сталу інтегрування, здійснюється операція статистичного усереднення результатів перемноження.

На виході інтегратора з'являється напруга, яка обумовлення взаємодією компонентів завади та опорного каналу no(t) і тієї частини некомпенсованих залишків завад в i-му каналі прийому, что містяться в Δu(t), яка корельована з no(t). Корисний сигнал si(t) в силу некорельованності з no(t) на компенсаційній вхід не проходить. Напруга з вихода інтегратора, яка подається на один із входів перемножувачів m1 є оцінкою вектора вагових коефіцієнтів wi(t). Розглянемо рис. 1, тут враховується наявність шумів спостереження vo(t), випадкова зміна параметрів n(t) та no(t), наявність їх корельованності та взаємної корельованності  за допомогою елементів матриці F(t). Роль ступеневої функції, що визначає швидкість збіжності, відіграє коефіцієнтKt=PtuoNv−1, який обумовлює також стійкість процедури.

В деякіх випадках алгоритм (7) збігається з алгоритмом Уідроу [6]:

dw(t)dt=K(t)u(t)−w(t)uо(t),                               (8)

де коефіцієнт Kt, який повинен відповідати умовам Дворецького:

0∞Ktdt→∞,0∞K2tdt<∞.

Алгоритм (8) є оптимальним для випадку dw(t)d(t)=0, тобто умови коли параметри завади n(t) не змінюються у часі.

Дискретний алгоритм адаптивного компенсатора завад, заснований на процедурі Уідроу, приймає вигляд:

w(k+1)=w(k)+K(k)u(k)−w(k)uо(k),                           (9)

де k - дискретний час, K(k) може бути постійним, як у алгоритмі Уідроу. Структура алгоритму (9) повністю збігається з відомим дискретним алгоритмом Уідроу, де простежується такий же прямий зв'язок з алгоритмом оцінки випадкової величини.

Дискретний алгоритм адаптивної компенсації завад, заснований на фільтрі Калмана-Б'юсі, має вигляд:

w(k+1)=F(k)w(k)+K(k)u(k)−w(k)F(k)uо(k).                        (10)

Коефіцієнт Kk у фільтрі Калмана-Б'юсі підлягає рекурсивному обчисленню на кожному кроці згідно алгоритму [1, 3]:

K(k+1)=P(k)uo(k)Nv−1,

Nv - спектральна щільність шуму v(k).

Обчислення апостеріорної дисперсії:

Ρk+1=F(k+1)VkFTk+1+G(k)ΝnGT(k),

де Νn - спектральна щільність потужності завади n(k).

Рівняння для  апріорної дисперсії:

V(k+1)=[I−K(k)uo(k)]P(k+1).

Незважаючи на зовнішню схожість з алгоритмом Калмана, процедура (10) принципово відрізняється від нього тим, що значення апостеріорної дисперсії залежить від результатів спостереження.

Висновки

Таким чином одним з перспективних методів підвищення завадостійкості систем радіозв'язку є просторово-часова і полязізаціонно-часова обробка сигналів. Використання структурних методів привело до створення адаптивних антенних решіток та адаптивних компенсаторів завад.

В роботі розглянута структура адаптивного компенсатора крос-поляризаційних спотворень. Для розв'язання задачі оцінки вагового коефіцієнта використана формалізація фільтра Калмана-Б'юсі. Розроблено структурну схему багатоканального приймача з адаптивним компенсатором завад.

Література:

1. Коляденко Ю.Ю. Анализ эффективности адаптивного компенсатора кросс-поляризационных искажений  [Електронний ресурс] / Ю.Ю. Коляденко, С.В. Ельченко // Проблеми телекомунікацій. – 2011. – № 3 (5). – c. 58–66. – Режим доступу до журн.: http://pt.journal.kh.ua/2011/3/1/113_kolyadenko_compensation.pdf .

2. Олейник В.Ф., Липатов А.А., Живков А.П. Перспективы использования спутниковых систем сухопутной подвижной связи в Украине. Материалы НТК “Связь-95”. – Одесса. - 1995.

3. Родимов А.П. Статистическая теория поляризационно-временной обработки сигналов в линиях связи [Текст]: / А. П. Родимов, В.В. Поповский. – М. : Радио и связь, 1984. – 272c.

4. Москалец Н.В. Методика анализа электромагнитной совместимости систем абонентского радиодоступа: Дис. канд. техн. наук: 05.12.02 / Харковский национальный ун-т радиоелектроники. - Х., 2006. - 153с.

5. Теория и методы электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств / Под редакцией Ю.А. Феоктистова.- М.: Радио и связь, 1988. – 216 с.

6. Управление радиочастотным спектром и электромагнитная совместимость радиосистем. Учебн. пособие / Под ред. д.т.н., проф. М.А. Быховского. — М.: Эко-Трендз, 2006. — 376 с.

7. Поповский В.В., Коляденко Ю.Ю. Адаптивные компенсаторы помех. Проблемы и методы их решения  // Радиотехника. Всеукр. Межвед. Научн.-техн. сб. - 2002. - Вып. 128. - с.106-112.