УДК 621.391.14

Тарасенко В.В., студентка

Доцент,к.т.н. Курчанов В.М.,

Замковець І.В., асистент

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

# СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИГНАЛІВ В АПАРАТУРІ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ

У статті розглянуто питання вибору системи базисних функцій. Також описано ознаки класифікації сигналів і  методику експерименту щодо використання базису КПФ.

Ключові слова: швидке перетворення Фур’є(ШПФ), цифрові процесори обробки сигналів(ЦПОС), дискретні експоненційні функції(ДЕФ), дискретне ортогональне перетворення(ДОП), комплексні прямокутні функції(КПФ).

# Вступ

Розглядається питання вибору системи базисних функцій для формування простору ознак класифікації в задачах розпізнавання образів у разі аналізу сигналів гармонійної природи.

При побудові блоку розпізнавання в безпровідних сенсорних системах важливим завданням є класифікація сигналів. Для її успішного вирішення необхідно відібрати розпізнавальні ознаки і визначити спосіб їх формування. Цей етап є одним з найбільш трудомістких.

У ряді випадків в якості ознак класифікації використовуються  значення спектральних складових сигналу, для чого застосовуються різні розкладання аналізованого сигналу (проектування) в деякому базисі [1].

При задоволенні вимоги обробки в реальному масштабі часу бажано, щоб розмірність такого проектування була мінімально можливою. Це важливо як для забезпечення необхідної продуктивності пристрою проектування (проектора), так і зменшення його складності. Однак скорочення числа ознак негативно позначається на результат класифікації. У зв'язку з цим для досягнення необхідної продуктивності обчислювального пристрою слід здійснити пошук і перехід до раціональних базисів, що забезпечує високу якість результатів класифікації та зниження трудомісткості алгоритмів обробки.

В даний час перспективним є використання в якості проектора цифрових процесорів обробки сигналів (ЦПОС). Аналіз особливостей їх архітектури та можливостей свідчить, що на подібних процесорах більш зручно реалізуються алгоритми, в яких значення базисних функцій залишаються кусочно-постійними і виключаються операції множення.

У роботі аналізуються системи базисних функцій і запропонована методика проведення експерименту спектрального аналізу сигналів гармонійної природи з метою вибору раціональних базисів, які допускають використання швидких алгоритмів і можуть бути використані при формуванні класифікаційних ознак і реалізовані на ЦПОС.

Аналіз систем базисних функцій

Найбільш часто в задачах спектрального аналізу сигналів, що реалізуються на ЦПОС, використовуються процедури швидкого перетворення Фур'є (ШПФ) в базисі дискретних експоненційних функцій (ДЕФ). Однак часто у зв'язку з обмеженнями на ресурси (пам'ять даних і пам'ять команд), реалізація ШПФ в базисі ДЕФ утруднена унаслідок як прямої залежності обчислювальної ефективності алгоритмів ШПФ від їх складності і зв'язності, так і наявності в усіх без винятку алгоритмах ШПФ операцій множення, що вимагає додаткових часових затрат.

Відомо, що більш простими для реалізації є дискретні ортогональні перетворення (ДОП) в базисі функцій Уолша і Хаара [2,3], оскільки на всьому інтервалі визначення ці функції приймають значення ± 1 і ± 1; 0 відповідно. Однак прямі спроби застосування цих систем базисних функцій для обробки сигналів гармонійної природи не дають бажаного ефекту - скорочення обсягів вичислення, оскільки вимагають додаткового етапу обробки результатів ДОП, який пов'язаний з невідповідністю властивостей систем функцій Уолша і Хаара особливостям сигналів гармонійної природи. Ця невідповідність приводить як до відсутності інформаційної близькості спектрів гармонійних сигналів в цих базисах до спектрів в базисах ДЕФ, так і ускладненню їхньої інтерпретації та використання на практиці.

Таким чином, основний шлях реалізації спектрального аналізу - використання в задачах обробки сигналів гармонійної природи систем базисних функцій, які за своїми інформаційними властивостями близькі до базису ДЕФ і практично не вимагають виконання операцій множення.

В [3] обговорюються системи комплексних прямокутних функцій (КПФ), отримані шляхом квантування ДЕФ на деякий невелике число рівнів. Виконання ДПФ в базисі КПФ дозволяє практично повністю виключити операції множення, а отримані в результаті перетворення спектри за своїми  інформаційними властивостями близькі до спектрів в базисі ДЕФ.

Теоретичне обґрунтування використання базису КПФ в задачах спектрального аналізу дано в [2]. Практична можливість його застосування в задачах аналізу сигналів гармонійної природи підтверджена експериментальними дослідженнями.

Методика експерименту

Методика експерименту зводилася до наступного. Моделюється сигнал з певними характеристиками, для чого штучно формується спектр заздалегідь певної форми. Цей спектр піддається зворотному перетворенню Фур'є в базисі ДЕФ. Отриманий в результаті гармонійний сигнал обробляється за допомогою прямого перетворення Фур'є в базисах ДЕФ і КПФ за процедурами швидких ДОП [3,4]. Модулі отриманих при цьому спектрів сигналів табелюються, виводяться на графік і порівнюються між собою. Відмінність спектрів в базисі КПФ від істинних (модельованих) спектрів оцінюється за середньоквадратичного відхилення. Одночасно для порівняння визначаються спектри цих же сигналів в інших системах базисних функцій, ДПФ в яких забезпечує порівнянну з ДПФ в базисі КПФ обчислювальну складність і реалізованість.

Література

1.	Ту Дж,, Гонсалес С. Принципи распознавания образов. — М.: Мир. 411 с.

2.	Ахмед Н., Рао К. Р. Ортогональнне преобразования при обрабогке цифрових сигналов. — М.: Связь, 1980. — 248 с.

3. Дагман 3. Е., Кухарев Г. А. Быстрые дискретные ортогональные преобразования. — Новосибирск: Наука, 1983. — 232 с.

4.	К л и м о в а Е. В., Кухарев Г. А. Система ортогональних функций для спектрального зкспресс-анализа сигналов. — Приборостроение, Изв. ВУЗов, 1983, №5, с. 37—41.

Тарасенко В.В., студент,

Доцент,к.т.н. Курчанов В.Н.

Замковець И.В., асистент

Полтавский национальный технический университет

имени Юрия Кондратюка

СПЕКТРАЛЬНІЙ АНАЛИЗ СИГНАЛОВ В АППАРАТУРЕ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ

В статье рассмотрены вопросы выбора системы базисных функций. Также описано признаки классификации сигналов и методику эксперимента по использованию базиса КПФ.

Ключевые слова: быстрое преобразование Фурье (БПФ), цифровые процессоры обработки сигналов (ЦПОС), дискретные экспоненциальные функции (ДЭФ), дискретное ортогональное преобразование (ДОП), комплексные прямоугольные функции (КПФ).

V.V. Tarasenko, student,

V.N.Kurchanov, Ph.D.

Zamkovets I.V., assistant

Poltava National Technical University

SPECTRAL ANALYSIS IN SIGNAL PROCESSING EQUIMENT

The questions of the choice of basis functions. Also described signs and signal classification technique experiment on the use of CPP basis.

Keywords: Fast Fourier Transform (FFT), digital signal processors (DSP), discrete exponential functions (DEF), discrete orthogonal transformation (DOT), integrated rectangular function (IPF).